| 代号 | 类型 | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高三 | 高二 |  | 高一 |  | 中级及普通级 |  |  |
| A | 排列形式 | 1+1 | 1+1或1+1+1 |  | 1+1或1+1+1 |  | 1+1+1 |  |  |
| B | 卧铺类型 | 平铺 | 平铺 | 平躺 | 平铺 | 平躺 | 平铺 | 平躺 |  |
| C | 靠背调节 | — | — | 不可调 | — | 不可调 | — | 不可调 | 可调 |
| D | 卧铺全长 ≥ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 |
| E | 卧铺宽度 ≥ | 700 | 500(700c) | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 |
| F | 铺纵向间距 ≥ | 1950 | 1950 | 1600 | 1950 | 1550 | 1850 | 1500 | 1400 |
| G | 铺横向间距 ≥ | 700 | 350(700c) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| H | 上铺空间高度 ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 780 | 780 | 780 |
| I | 铺间高度 ≥ | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
| J | 重叠脚窝高度 ≥ | — | — | 250 | — | 250 | — | 250 | — |
| K | 下铺面距地高度 ≥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| L | 护栏高度 ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| M | 铺垫厚b ≥ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| N | 座垫长 ≥ | — | — | — | — | — | — | — | 1070 |
| O | 靠背调节角 ≥ | — | — | — | — | — | — | — | 135° |
| P | 脚蹬上端面至铺垫上平面高 ≥ | — | — | — | — | — | — | — | 250 |
| 注：a 当上下铺分别设置空调管道时，下铺面距地高允许不小于150mm。 b 从铺垫头部端向脚方向900mm处测量铺垫厚应达到标准。 c 当1+1时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |